临环发〔2018〕136号

临沂市环境保护局

关于临沭县华盛化工有限公司肟系列医药中间体建设项目环境影响报告书的批复

临沭县华盛化工有限公司：

你公司提报的《临沭县华盛化工有限公司肟系列医药中间体建设项目环境影响报告书》及技术评估报告收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于新建项目，位于临沭经济开发区滨海西街与牛腿沟交汇处东。项目分两期建设，一期工程包括盐酸羟胺及甲乙酮肟生产线各1条，产能甲乙酮肟1万t/a、盐酸羟胺4000t/a；硫酸羟胺及乙醛肟生产线各1条，产能硫酸羟胺4000t/a、乙醛肟2000t/a。二期工程依托一期工程建设甲乙酮肟生产线1条，产能1万t/a。项目总投资21218.27万元，其中环保投资245万元。

本项目位于山东省人民政府鲁政办字[2018] 102号认定的临沭经济开发区化工产业园内，从事肟系列医药中间体的生产，属于开发区优先进入行业医药制造业中的化学药品原药、制剂制造，已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2017-371329-26-03-015726。该项目符合国家产业政策，全面落实环境影响报告书提出的污染防治措施和生态保护措施，污染物可达标排放。我局同意环境影响报告书所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强环境管理。落实好各项污染防治、生态保护和恢复措施。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）有关要求，做好扬尘污染防治和管理工作。

1、甲乙酮肟装置：一期和二期各建1套甲乙酮肟生产装置，各生产装置肟化安全阀开启废气和生产不凝气分别经1套水吸收+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过1根30m高排气筒排放。

2、盐酸羟胺装置：盐酸配制废气经1套水吸收+碱吸收装置处理后通过1根15m高排气筒排放。生产不凝气经1套水吸收+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。烘干废气经1套水吸收装置处理后，通过1根15m高排气筒排放。

3、硫酸羟胺和乙醛肟装置：生产不凝气经1套水吸收+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。烘干废气经1套水吸收装置处理后，通过1根15m高排气筒排放。

以上外排废气中氨排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准；VOCs、甲苯、乙醛排放须符合《山东省挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准； HCl排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2二级标准。

加强无组织废气污染防治工作，落实报告书提出的无组织废气防治措施，加强生产管理和设备维修，及时修、更换破损的机泵、阀门等设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放。HCl、乙醛厂界无组织排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准；VOCs、甲苯厂界无组织排放浓度须满足《山东省挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准；氨和H2S厂界无组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准。

本项目产生的大气污染物排放量应分别控制在VOCs31.02t/a、HCl0.36t/a、H2S0.5t/a、NH30.63t/a以内。

（二）按照“清污分流、雨污分流”原则规划、建设厂区排水系统。

项目污水收集管网必须分设两路，生产污水和生活污水分别设置，生产污水收集管道采用明管、明沟或明管架空敷设，并采用防腐、防渗材料。

根据各工段用水水质要求，进一步优化用、排水方案，做到“一水多用”，减少新鲜水用量和废水外排量。本项目生产和生活废水经厂内污水处理站处理后，经园区污水管网进牛腿沟污水处理厂集中处理。厂区排污口出水水质须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1和表3限值、牛腿沟污水处理厂进水水质标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。

（三）合理布局，选择低噪声设备，对主要噪声源采取减振、隔声、消声等措施，确保各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。

（四）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。一般固废按照报告书提出的处理处置措施进行处理。危险废物须委托有危废处理资质的单位处置，并加强对运输及处置单位的跟踪检查，危险废物转移实施转移联单制度，防止流失、扩散。生产中若发现本环评未识别出的危险废物，仍按危废管理规定处理处置。

一般固废和危险废物分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关标准要求进行贮存、运输、处置。

（五）项目须对易产生渗漏装置的设施，如危废暂存库、车间地面、污水收集处理系统等进行分级防渗处理和防风吹雨淋措施，确保不污染地下水和土壤。建设期完成《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)要求的45项因子监测,作为项目投入试运行的前提条件。

- （六）根据《临沂市建设项目污染物总量确认书》（LYZL（2018）020号）的要求，本项目COD、氨氮排放总量须分别控制在2.15t/a、0.22t/a以内。

（七）加强环境风险防范措施。厂区内建立三级防控体系，制定详细的事件环境应急预案，配备必要的应急设备，并定期进行演练，切实加强事件应急处理及防范能力。危险化学品按相关规定妥善处理；建立和完善污水收集设施，储罐周围设置导流沟，将事故废水汇入事故水池，建设2座总容积为6000m3的事故水池，设置节制闸将初期雨水及事故废水送事故水池，确保事故状态下废水不外排，防止污染环境。制定详细的事件应急计划，切实加强事件应急处理及防范措施，配备必要的应急设备，将事件风险环境影响降至最低。

（八）本项目生产装置区、储罐区、装卸区卫生防护距离为100m、污水处理站卫生防护距离为200m。目前该范围内无敏感目标。你公司应配合临沭县人民政府加强卫生防护距离范围内用地规划的控制，不得规划建设学校、医院、居民区等环境敏感性建筑物。

（九）强化厂区绿化工作。按照《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函〔2013〕138号）要求，合理设计绿化面积，重点考虑对项目特征污染物吸附能力强的树种，确保绿化效果。

（十）开展施工期环境监理工作。委托环境监理机构制定环境监理实施方案和总结报告并备案。将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书及批复提出的环境保护对策措施。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。落实报告书提出的环境管理及监测计划。

(十一)在运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、由临沭县环保局负责该项目施工期和运营期的污染防治措施落实情况的监督检查工作。你公司自接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书及本批复送临沭县环保局，并按规定接受各级环保部门的日常监督检查。

临沂市环境保护局

2018年12月5日

抄送：临沂市环境监察支队，临沭县环保局