临环发〔2018〕137号

临沂市环境保护局

关于诺贝丰(中国)化学有限公司氟化盐及高端水溶肥生态化工项目(三期)环境影响报告书的批复

诺贝丰(中国)化学有限公司：

你单位呈报的《诺贝丰(中国)化学有限公司氟化盐及高端水溶肥生态化工项目(三期)环境影响报告书》及技术评估报告收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于扩建项目，位于临沭经济开发区山东诺贝丰化学有限公司现有厂区内，主要建设内容包括年产20万吨硝酸钾生产线1条、年产1000吨壳聚糖生产线1条、年产30万吨水溶肥掺混包装生产线1条。项目建成后年产硝酸钾(中间产品) 20万吨、壳聚糖(中间产品) 1000吨、水溶肥30万吨、副产氯化铵25万吨。总投资23425万元，其中环保投资300万元。

临沂市发展和改革委员会出具了立项登记备案证明（临发改政务〔2016〕128号）。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施后，不利环境影响可得到缓解和控制。我局同意环境影响报告书所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强环境管理。落实好各项污染防治、生态保护和恢复措施。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）有关要求，做好扬尘污染防治和管理工作。

壳聚糖装置脱钙、脱蛋白、脱乙酰废气经1套碱液喷淋洗涤塔处理后通过1根19米高的排气筒排放；硝酸钾装置：缓冲料仓、干燥、冷却流化床废气经1台布袋除尘器处理后通过1根20米高的排气筒排放；水溶肥装置磷酸二氢钾破碎、筛分及最近的1台立式流化床掺混废气经1台布除尘器处理后通过1根20米高的排气筒排放；尿素破碎、筛分及最近的1台立式流化床掺混废气经1台布除尘器处理后通过1根20米高的排气筒排放；其余立式流化床（6台）掺混废气各自经布除尘器处理后，分别通过6根20米高的排气筒排放；硝酸罐的大小呼吸废气经管道引至现有硝酸装置的尾气排气筒，变无组织为有组织排放，以上排气筒排放的废气中NO2、粉尘排放浓度须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区排放浓度限值；NH3排放速率须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准。

加强无组织废气污染防治工作，控制厂界NH3、恶臭无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界新、扩、改建二级标准；厂界粉尘、NOx无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”原则规划、建设厂区排水系统。项目污水收集管网必须分设两路，生产污水和生活污水分别设置，生产污水收集管道采用明管、明沟或明管架空敷设，并采用防腐、防渗材料。

壳聚糖装置洗涤塔废水、脱钙废水、脱蛋白废水、脱乙酸废水全部用于在建工程固体黄腐酸钾生产用水，部分进入产品黄腐酸钾和水溶肥，部分在干燥工序以水蒸汽形式排入大气。其它生产废水和生活污水均进入厂区现有污水处理站，处理后的废水水质须符合牛腿沟污水处理厂进水水质标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级要求，经市政污水管网排入牛腿沟污水处理厂深度处理后汇入沭河。

（三）合理布局，选择低噪声设备，对主要噪声源采取减振、隔声、消声等措施，确保各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。一般固废按照报告书提出的处理处置措施进行处理。危险废物须委托有危废处理资质的单位处置，并加强对运输及处置单位的跟踪检查，危险废物转移实施转移联单制度，防止流失、扩散。生产中若发现本环评未识别出的危险废物，仍按危废管理规定处理处置。

一般固废和危险废物分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关标准要求进行贮存、运输、处置。

（五）项目须对易产生渗漏装置的设施，如危废暂存库、车间地面、污水收集处理系统等进行分级防渗处理和防风吹雨淋措施，确保不污染地下水和土壤。建设期完成《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)要求的45项因子监测,作为项目投入试运行的前提条件。

（六）加强环境风险防范措施。厂区内建立三级防控体系，制定详细的事故环境应急预案，配备必要的应急设备，并定期进行演练，切实加强事故应急处理及防范能力。危险化学品按相关规定妥善处理；建立和完善污水收集设施，储罐周围设置导流沟，将事故废水汇入事故水池，利用现有项目1座6000立方米事故水池，设置节制闸将初期雨水及事故废水送事故水池，确保事故状态下废水不外排，防止污染环境。

（七）项目硝酸钾车间、水溶肥车间、污水处理站、壳聚糖装置区和原料库卫生防护距离均为100米，目前该范围内没有敏感目标。你公司应配合当地政府加强卫生防护距离范围内用地规划的控制，不得规划建设学校、医院、居民区等环境敏感性建筑物。

（八）根据《临沂市建设项目污染物总量确认书》（LYZL（2017）009号）要求， COD、氨氮、NOX排放总量必须分别控制在3.16吨/年、0.32吨/年、1.89吨/年以内。

（九）强化厂区绿化工作。按照《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函〔2013〕138号）要求，合理设计绿化面积，重点考虑对项目特征污染物吸附能力强的树种，确保绿化效果。

（十）按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。落实报告书提出的环境管理及监测计划。

(十一)在运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（十二）开展施工期环境监理工作。委托环境监理机构制定环境监理实施方案并备案。环境监理报告、总结报告作为建设项目竣工环境保护验收的必要条件。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、由临沭县环保局负责该项目施工期和运营期的污染防治措施落实情况的监督检查工作。你公司自接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书及本批复送临沭县环保局，并按规定接受各级环保部门的日常监督检查。

临沂市环境保护局

2018年12月5日

抄送：临沂市环境监察支队，临沭县环保局