临环发〔2018〕141号

临沂市环境保护局

关于郯城佳明化工有限公司年产5万吨漂白粉项目环境影响报告书的批复

郯城佳明化工有限公司：

你公司提报的《郯城佳明化工有限公司年产5万吨漂白粉项目环境影响报告书》及技术评估报告收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于新建项目，位于郯城经济开发区化工园区内，收购原临沂广宇阻燃科技有限公司厂区，在现有厂房基础上进行改造建设。项目建设破碎车间、1#生产车间（消化、氯化）、2#生产车间及其他储运工程、公用工程。项目产品为漂白粉（次氯酸钙）5万吨/年，副产品次氯酸钠溶液924.30吨/年。项目总投资6500万元，其中环保投资220万元。

项目已取得临沂市发展和改革委员会备案（登记备案号：临发改政务〔2017〕9号），备案内容为“年产5万吨漂白粉、8千吨二氯异氰尿酸钠项目”，项目分两期建设，本次评价为一期项目，建设内容为年产5万吨漂白粉项目。该项目符合国家产业政策，全面落实环境影响报告书提出的污染防治措施和生态保护措施，污染物可达标排放。我局同意环境影响报告书所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强环境管理。落实好各项污染防治、生态保护和恢复措施。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）有关要求，做好扬尘污染防治和管理工作。

1、本项目蒸汽须采用园区集中供热，不得建设其他锅炉设施。

2、项目料仓排气孔处和车间顶部设置抑尘棉等措施，同时加强液氯储罐阀门严密性的维护，减少跑冒滴漏等。破碎车间采取密闭措施，卸料及铲运处设置收尘罩；鄂破机设在地下（设置收尘罩），地上设密封盖板进料后密封进料口；上述粉尘收集后一起进入1套布袋除尘器处理后通过1根16m排气筒排放；消化工序废气经湿式除尘器处理后通过1根16m排气筒排放；两级筛分分别经各自集气罩收集后再经1台布袋除尘器处理后通过1根16m排气筒排放；雷蒙磨粉尘全部引至1台布袋除尘器处理后通过1根16m排气筒排放；氯化工序废气经1套湿式除尘器+NaOH溶液吸收塔处理后由1根25m排气筒排放。以上外排废气中粉尘排放浓度须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2（第四时段重点控制区）标准要求；氯气和氯化氢排放浓度均须满足《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015﹚表3大气污染物排放限值的要求，粉尘、氯气和氯化氢排放速率均须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

加强无组织废气污染防治工作，粉碎车间采取密闭措施，鄂破机地下设置，地上设密封盖板进料后密封破碎进料口，卸料、铲运及破碎处均加装收尘罩收集。加强各生产设施封闭维护，采取料仓排气孔处和车间顶部设置抑尘棉等措施；加强液氯储罐阀门严密性的维护，减少跑冒滴漏等。粉尘、氯气和氯化氢厂界无组织排放浓度须满足《无机化学工业污染物排放标准》﹙GB31573-2015﹚表5企业边界大气污染物排放限值的要求。

（二）按照“清污分流、雨污分流”原则规划、建设厂区排水系统。

湿式除尘器产生的废水全部回用于消化反应工序，不得外排；生活污水化粪池处理后排入市政污水管网，厂区排污口出水水质须满足郯城经济开发区污水处理厂进水水质要求和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准要求。

（三）合理布局，选择低噪声设备，对主要噪声源采取减振、隔声、消声等措施，确保各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。

（四）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。一般固废按照报告书提出的处理处置措施进行处理。危险废物须委托有危废处理资质的单位处置，并加强对运输及处置单位的跟踪检查，危险废物转移实施转移联单制度，防止流失、扩散。生产中若发现本环评未识别出的危险废物，仍按危废管理规定处理处置。

一般固废和危险废物分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关标准要求进行贮存、运输、处置。

（五）加强环境风险防范措施。厂区内建立三级防控体系，制定详细的事件环境应急预案，配备必要的应急设备，并定期进行演练，切实加强事件应急处理及防范能力。危险化学品按相关规定妥善处理；建立和完善污水收集设施，储罐周围设置导流沟，将事故废水汇入事故水池，新建1座450立方米的事故水池，设置节制闸将初期雨水及事故废水送事故水池，确保事故状态下废水不外排，防止污染环境。制定详细的事件应急计划，切实加强事件应急处理及防范措施，配备必要的应急设备，将事件风险环境影响降至最低。

- （六）项目对易产生渗漏装置的设施，如废水的收集和处理及输送系统、固废暂存场所、生产区、原料储存库、固废堆放场地等进行防渗处理和防风吹雨淋措施，防止污染地下水和土壤。建设期完成《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)要求的45项因子监测,作为项目投入试运行的前提条件。

（七）本项目生产车间卫生防护距离为100米，破碎车间、1#仓库和液氯罐区卫生防护距离为50米。目前该范围内没有敏感目标。你公司应配合郯城县人民政府加强卫生防护距离范围内用地规划的控制，不得规划建设学校、医院、居民区等环境敏感性建筑物。

（八）强化厂区绿化工作。按照《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函〔2013〕138号）要求，合理设计绿化面积，重点考虑对项目特征污染物吸附能力强的树种，确保绿化效果。

（九）开展施工期环境监理工作。委托环境监理机构制定环境监理实施方案和总结报告并备案。将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书及批复提出的环境保护对策措施。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。落实报告书提出的环境管理及监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。落实报告书提出的环境管理及监测计划。

(十)在运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、由郯城县环保局负责该项目施工期和运营期的污染防治措施落实情况的监督检查工作。你公司自接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书及本批复送郯城县环保局，并按规定接受各级环保部门的日常监督检查。

临沂市环境保护局

2018年12月5日

抄送：临沂市环境监察支队，郯城县环保局